|  | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan Nomor : 00274/LP/R/ABLING-1/LK/KLH Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 - 446571 - 445154 Fax. (0751) 449232 Padang Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: lablingprovsumabar@gmail.com |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LAPORAN HASIL UJI

Nomor : 01/LHU/VI/LAB-2026

| 1. | Nama Pelanggan | : | Sampel Internal |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Alamat | : | Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang |
| 3. | Tlp/Fax | : | 081396203543 |
| 4. | Personal yang dihubungi | : | Luca Dwi Nanda, SP, M.Si |
| 5. | Jenis Sampel | : | Air Limbah |
| 6. | Pengambil Sampel | : | Petugas Sampling UPTD Labling DLH Provinsi Sumbar |
| 7. | No. FPPL | : | 78/FPPL/LAB/XII/2025 |
| 8. | No. Sampel | : | 267-268/LAB/XII/2025 |
| 9. | Tanggal Pengambilan Sampel | : | 08 Desember 2025 |
| 10. | Tanggal Penerimaan Sampel | : | 08 Desember 2025 |
| 11. | Abnormalitas Sampel | : | 268 : Bau 269 : Kurang besar |
| 12. | Lokasi Pengambilan Sampel | : : | 268 : Outlet IPAL UPTD. Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Sumbar 269 : Badan air setelah outfall UPTD Laboratorium |
| 13. | Acuan SNI Sampel | : | SNI 8999:2021 |

| No | Parameter | Hasil |  | Satuan | Baku Mutu | Acuan Metode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 268 | 269 |  |  |  |
| 1 | pH V | 6,95 | 6,95 | - | 6 - 9 | SNI 6989.11:2019 |
| 2 | TSS | 9,00 | 9,00 | mg/L | 400 | SNI 8893.3:2019 |
| 3 | BOD₅ | 28,5 | 28,5 | mg/L | 150 | SNI 6989.72:2009 |
| 4 | COD | 71,7 | 71,7 | mg/L | 300 | SNI 6989.2:2019 |
| 5 | Tembaga (Cu) * | <0,0050 | <0,0050 | mg/L | 2 | SNI 6989.6:2009 |
| 6 | Timbal (Pb) * | <0,0020 | <0,0020 | mg/L | 1 | SNI 6989.20:2005 6989.96 C(b) |
| 7 | Seng (Zn) * | <0,0500 | <0,0500 | mg/L | 10 | SNI 6989.84:2019 |
| 8 | Kadmium (Cd) * | <0,0500 | <0,0500 | mg/L | 0,1 | SNI 6989.84:2019 |
| 9 | Total Coliform * | 1.700 | 1.700 | MPN/100 mL | 10.000 | Standard Methods 24th Ed 9221 A-D |
| 10 | Minyak dan lemak ** | <1,60 | <1,60 | mg/L | 20 | SNI 6989.10:2011 |

Keterangan Sampel     :

Titik Koordinat          : 268 : S/N 00°50'20,51" E 100°21'42,15"

269 : S/N 00°50'20,51" E 100°21'42,15"

Catatan:

1.	Baku Mutu berdasarkan PP No.22 Tahun 2021 Lamp VI (Kelas II).

2.	LHU ini terdiri dari 1 (satu) halaman;

3.	Arti (-)  pada kolom Baku Mutu diatas menyatakan bahwa, parameter tersebut tidak dipersyaratkan;

4.	Arti √  menyatakan pengujian parameter tersebut dilakukan di lapangan (insitu);

5.	Arti *  menyatakan bahwa parameter belum terakreditasi;

6.	Arti **  menyatakan bahwa pengujian parameter tersebut dilakukan di laboratorium Subkontraktor;

7. 	Laboratorium melayani pengaduan maksimum 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LHU;

8.	Keabsahan data pada laporan hasil penggandaan berada di luar tanggung jawab laboratorium.

9.	dan lain-lain (jika diperlukan, no urut bisa berubah sesuai kondisi)

|  | Padang, 02 Januari 2026 Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, DASRIL, SP, M.Si NIP.19680616 199303 1 004 |
| --- | --- |